### Инструкция по применению программного обеспечения.

### «Action Base Fireworks»

2009г. Action Base Fireworks, ООО «СЛК»

г. Москва

Введение.

## 1. Установка программного обеспечения Action Base Fireworks.

2. Подготовка программы к запуску фейерверка.

2.1 Запуск программы.

2.2 Загрузка сценария и фонограммы.

2.3 Определение подключенных пультов.

2.4 Тест.

# 3. Запуск фейерверка.

3.1 Автоматический запуск.

3.2 Ручной запуск.

# 4. Подготовки сценария к фейерверку.

5. Основные сочетания клавиш.

Основные характеристики программного обеспечения:

- поиск и определение модуля.

- точное определение питания до 0,1 В и качества связи в процентах,

в реальном времени.

- программа позволяет произвести тест каналов каждого модуля в

отдельности, либо всех вместе, результатом чего является

отображение в программе запуска сопротивления каждого

электровоспламенителя.

- программа воспринимает любой тип файла (MP3, WMA, WAV, и т.)

фонограммы.

- автоматический или ручной режимы запуска.

- сценарий, загружаемый в программу, имеет формат текстового

файла и состоит из четырех групп (временной интервал/номер

модуля/номер канала/название изделия).

Условные обозначения.

ПК – персональный компьютер.

## ПО ABF – программное обеспечение Action Base Fireworks.

USB-connect – Universal Serial Bus, интерфейс связи ПК и модуля.

## 1. Установка программного обеспечения Action Base Fireworks.

## Драйвер и сама программа ПО ABF находится на CD диске.

Просто установите программу с CD диска, и она готова к работе.

2. Подготовка программы к запуску фейерверка.

2.1 запуск программы.

Вставьте USB-connect в ПК и запустите ПО–ABF с ярлыка

При правильной установки подключённый USB-connect должен отобразиться в ПО – ABF.

2.2 Загрузка сценария и фонограммы.

Для загрузки сценария последовательно нажмите:

Файл/открыть txt. (текстовый) файл или Ctrl+O.

Для загрузки фонограммы последовательно нажмите:

Файл/загрузить фонограмму или Ctrl+М.

ПО–ABF поддерживает подключение нескольких USB-connect к одному ПК, что позволяет создавать более сложные схемы подключения модулей.

2.3 Определение подключенных пультов.

Для поиска подключенных модулей последовательно нажмите:

режим работы/поиск модулей или Ctrl+F.

После поиска, в программе отображаются все подключенные модули, напряжения аккумуляторов и связь с ПК с каждым из них.

2.4 Тест.

Как только программа определила все необходимые для работы модули, можно включать режим тестирования.

Для этого в программе последовательно нажмите:

режим работы/тестирование или Ctrl+T.

Затем последовательно нажмите:

тестирование/тестировать выбранный модуль или Ctrl+Alt+S

либо /тестировать все модули Ctrl+Alt+A.

После тестирования модулей, показываются все подключенные электровоспламенители и их сопротивление.

# 3. Запуск фейерверка.

3.1 Автоматический запуск.

После того как вы загрузили сценарий и фонограмму, определили

все подключённые модули и протестировали их.

Можно запускать фейерверк, для этого в программе последовательно нажмите: режим работы/запуск по таймеру или Ctrl+Alt+Т

(если вы работаете без фонограммы) и режим работы/запуск под музыку или Ctrl+Alt+М (если работаете с фонограммой).

И нажимаем кнопку Запуск.

3.2 Ручной запуск.

Для этого последовательно нажмите:

режим работы/ручной режим или Ctrl+Alt+Н.

Появится схема выбранного для запуска модуля:

Для запуска в ручном режиме используются клавиши:

1. для выбора канала  стрелки вверх - вниз.

2. для стрельбы пробел(space).

4. Подготовки сценария к фейерверку.

Загружаемый сценарий для ПО–ABF имеет формат текстового файла, который может быть написан в программе Fireworks Studio или в самой программе запуска.

Вид сценария в текстовом файле:

Где: 1 столбец – время запуска (часы, минуты, секунды и десятые доли секунды).

2 столбец – номер пульта (от 1 до 80).

3 столбец – номер канала (от 1 до 60).

4 столбец – в нем указывается название изделия, которое заряжено на данном канале. Столбцы сценария разделяются табулированием (Tab).

5. Основные сочетания клавиш.

| Сочетания клавиш | Описание |
| --- | --- |
| Ctrl+О | Открыть текстовый (txt.) файл. |
| Ctrl+S | Сохранить текстовый (txt.) файл. |
| Ctrl+M | Загрузить фонограмму. |
| Ctrl+E | Редактор сценария. |
| Ctrl+F | Поиск модулей. |
| Ctrl+T | Тестирование. |
| Ctrl+Alt+T | Запуск по таймеру. |
| Ctrl+Alt+M | Запуск под музыку. |
| Ctrl+Alt+Н | Ручной запуск. |
| Ctrl+Alt+S | Тестировать выбранный модуль. |
| Ctrl+Alt+A | Тестировать все модули. |